Плохих Лариса Егоровна

Учитель физики МОУ Садовская сош № 2

Тема: Последовательное соединение проводников.

Цель урока:  способствовать развитию творческих способностей уч-ся к наблюдению и экспериментированию, формулированию выводов; развивать самостоятельность, требовательность к себе, аккуратность, ответственность.

Задачи урока:

- Образовательные:

Сформулировать законы последовательного соединения проводников. Показать значение средств экспериментального исследования (приборов) в процессе познания. Продолжить работу по формированию умений работать с рисунками и заданиями учебника.

- Воспитательные:

Познакомить учащихся с взаимосвязанностью и обусловленностью явлений, показать значение опытных фактов и эксперимента, содействовать формированию мировоззренческой идеи познаваемости явлений и свойств окружающего мира. Способствовать развитию у учащихся таких качеств, как коммуникативность, общительность, ответственность, чувство коллективизма, рефлексия.

- Развитие мышления.

Познакомить учащихся со структурными элементами приёма обобщений. Проверить уровень самостоятельности мышления учащихся по применению знаний в различных ситуациях. Работать над формированием умений , анализировать свойства и явления на основе знаний.

Оборудование: источник тока (2), лампочка (3), амперметр (2), вольтметр (2), ключ (2), резистор (1), соединительные провода, карточки – задания (для групп), сборник задач по физике (Лукашик).

Ход урока.

- Изучение нового теоретического материала.

Электрические цепи, с которыми приходится иметь дело на практике, обычно состоят из нескольких приёмников (потребителей) электрического тока, соединённых между собой по-разному.

Рассмотрим последовательное соединение и выясним его законы (последовательное соединение, когда один потребитель следует после другого).

| Законы: I = I1=I2 (стр. 111) R=R1+R2 (стр.112) U=U1+U2 (стр.112) Формулировки законов проговариваем вслух. | I , U I , U R R R |
| --- | --- |

Все приведённые закономерности верны для любого количества последовательно соединённых проводников.

- Закрепление изученного материала.

Форма организации – работа в парах, группах и индивидуальная работа.

Индивидуальные задания.

- № 1356 («Сборник задач по физике для 7 – 9 классов» Лукашик) Проверка задания на доске.

В цепь последовательно включены три проводника сопротивлениями 5 Ом, 6 Ом, 12 Ом. Какую силу тока показывает амперметр и каково напряжение между точками А и В, если показание вольтметра 1,2 В?

R1

R2

R3

A

V2

2) Пара

№ 1358. («Сборник задач по физике для 7 – 9 классов» Лукашик) Проверка задания на месте.

Последовательно с электрической лампой включён реостат. Начертите схему цепи и определите сопротивление реостата и лампы, если напряжение на зажимах цепи 12 В. Вольтметр, подключённый к реостату, показывает 8 В. Сила тока в цепи 80 мА.

Группа 1.    (Заслушиваются выводы на месте).

Исследование законов последовательного соединения потребителей.

- Собрать цепь по рис. 78 а) учебника.

- Измерить силу тока в различных участках, убедиться, что I = I1=I2 .

- Измерить напряжение на первой лампочке. На второй лампочке и на двух лампочках. Убедиться, что U=U1+U2.

- Рассчитать R, R1 и R2. Убедиться, что R=R1+R2.

Группа 2. (Проверяют учащиеся, работавшие индивидуально).

1) Найти общее сопротивление цепи, если R1 = 7,3 Ом, R2 = 2,8 Ом, R3 = 8,9 Ом.

R 1             R 2             R3

2) Найти общее сопротивление и ток в цепи, если R1 = 5 Ом,  R2 = 8 Ом, U = 26 В.

R1                        R2

V

3) Определите показания амперметра и сопротивление R1, если R2 = 100 Ом,

U1 = 250 В, U2 = 400 В.

А

V1

V2

4) Найти общее сопротивление и ток в цепи, если R1 = 15 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 2 Ом и U2= 6 В.

R1

R2

R3

V2

Группа 3     (Проверка задания на доске).

Собрать электрическую цепь, состоящую из источника тока, лампочки, резистора, соединённых последовательно. Измерить силу тока и напряжение на лампочке и резисторе. Используя данные эксперимента, рассчитать общее сопротивление цепи. Начертить схему.

Группа 4.   (Один человек сдаёт тетрадь на проверку)

- Найти общее сопротивление цепи, если R1 = 3 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 7 Ом.

R1

R2

R4

R3

- № 1352. («Сборник задач по физике для 7 – 9 классов» Лукашик)

Вольтметр V1 показывает 12 В. Каковы показания амперметра и вольтметра V2?

A

V2

V1

- № 1355. («Сборник задач по физике для 7 – 9 классов» Лукашик)

Начертите схему включения двух ламп с одинаковыми сопротивлениями, рассчитанными на напряжение 110 В, в электрическую сеть с напряжением 220 В.

- Упр. 22 №1 (стр. 113 в учебнике )

Группа 5.  (Самооценка в группе)

Выполнить тестовые задания.

- К медному проводу приложили некоторое напряжение. Выберите правильное утверждение.

А.  Если напряжение увеличить в два раза, сила тока также увеличится в 2 раза.

Б. Если провод укоротить, его сопротивление увеличится.

В. Если напряжение увеличить, то сопротивление провода уменьшится.

- В участке цепи амперметр показывает 0,6 А, первый вольтметр 3 В, а второй                              вольтметр 2,4 В.

А

R1

R9

V1

V2

А. Общее напряжение на участке цепи равно 5,4 В.

Б. Сила тока во втором резисторе меньше 0,5 А.

В. Электрическое сопротивление первого резистора равно 5 Ом.

- В цепи амперметр показывает 0,5 А, а вольтметр – 3 В. Выберите правильное утверждение.

А. Сила тока в первом резисторе равна 0,25 А.

Б. Сила тока во втором резисторе меньше, чем в первом.

В. Электрическое сопротивление первого резистора равно 6 Ом.

. Общее напряжение в цепи меньше 3 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ УПР. 22 №2 (СТР. 113)

- тоги урока:

- Какая физическая величина одинакова для всех проводников, соединённых последовательно?

- Как найти общее сопротивление цепи при последовательном соединении?

- Как рассчитать напряжение, зная напряжение отдельных участков?

- Домашнее задание.

§ 48, упр. 22 №3 (все), №4 (по выбору).